数字电路基础与计算机组成

目录

第 1 章 数字电路基础	3

1.1 引言	3

1.2 二进制数据表达	3

1.2.1 二进制简介	3

1.2.2 用二进制表达文字	3

1.2.3 用二进制表达图片	4

1.2.4 用二进制表达声音	5

1.2.5 用二进制表达视频	5

1.3 数字电路	6

1.3.1 数字电路仿真软件——Digital	6

1.3.2 基础逻辑门电路	6

1.3.3 其他门电路	9

1.3.4 运算器	11

1.3.5 锁存器和触发器	16

1.3.6 寄存器	22

第 2 章 计算机组成原理	24

2.1 冯诺依曼模型的计算机	24

2.2 计算机组成部件	24

2.2.1 中央处理单元CPU	25

2.2.2 内存	25

2.2.3 输入/输出（I/O）系统	27

2.2.4 程序的执行	28

2.2.5 不同的体系结构	29

2.2.6 简单计算机	29

第 3 章 设计计算机硬件	31

3.1 实现一个ALU	31

3.2 实现一个简单的计算单元	33

3.3 添加一块数据存储	34

3.3.1 用寄存器实现一块内存	34

3.3.2 给计算单元接入外部存储	36

3.4 添加一块指令存储	40

3.5 添加其他控制指令	41

3.5.1 添加halt信号位	41

3.5.2 添加str存储信号位	42

3.5.3 添加ld数据RAM输入信号、selB数据选择信号	44

3.5.4 添加enA、selA信号	47

3.5.5 添加jmp跳转信号	51

3.5.6 添加cmp条件跳转信号	56

3.5.7 添加je条件跳转信号	58

3.6 添加控制器	61

3.7 将两块内存合二为一	65

3.7.1 现有系统运行方式梳理	65

3.7.2 现有系统的指令	65

3.7.3 操作数和操作码	66

3.7.4 合并为一个RAM	68

3.7.5 取指令和执行指令	68

3.7.6 电路实现	69

3.8 添加立即数	78

3.8.1 增加立即数后的指令	79

3.8.2 电路改造	79

3.8.3 控制器改造	80

3.8.4 测试立即数功能	81

3.9 添加B寄存器	82

3.9.1 电路改造	82

3.9.2 指令集	83

3.9.3 更新控制器查找表	85

3.9.4 测试	85

第 4 章 设计计算机汇编语言	86

4.1 用自己的汇编语言编写程序	86

4.2 测试运行	87

第 5 章 设计计算器总线与其他输入输出设备	89

5.1 CPU电路	89

5.2 什么是总线	89

5.3 总线地址映射	91

第 6 章 设计引导程序	97

6.1 概述	97

6.2 引导流程设计	97

6.3 程序实现	98

6.4 单片机引导流程	101

第 7 章 常用数字芯片	103

7.1 与或非门	103

7.2 74HC245N（缓冲器、驱动器）	104

7.3 74HC138（解码器）	104

7.4 DS1302（实时时钟）	105

数字电路基础

引言

数字电路是现代科技和工程领域中不可或缺的基础。从计算机系统到通信设备，从家庭电子产品到工业自动化，数字电路无处不在，影响着我们的生活和工作。本章节旨在向读者介绍数字电路的基本概念、原理和应用，为后期学习单片机开发打基础。

二进制数据表达

二进制简介

二进制是一种数字表示法，它使用两个不同的数字符号，0和1，来表示数值。下面是一些二进制的基本概念：

位（bit）

不同于十进制中，每个位可以用0-9表示，二进制中每位都是0或1，每个二进制位我们称之为一个bit，可以表示两种状态。位一般用b代替，例如8b代表8个bit。

字节（byte）

8bit组成一个字节，总共可以表示256种状态。字节一般用B代替，例如8B一般表示8个字节。

其他计量单位（K，M，…）

K：表示2的十次方，例如，1KB就是1024B

M：表示2的20次方。例如：1MB就是1048576B

G：表示2的30次方。

T：表示2的40次方。

比这些更高的计量单位，尽管有定义，但是现实中我们很少用到，这里就不再赘述。

二进制是计算机科学的基础，现实中的绝大部分信息都可以完全数字化，并进一步用二进制来表示和存储。

用二进制表达文字

计算机使用二进制（0和1）来表达文字，其核心原理是为每一个字符（如字母、数字、标点符号等）分配一个独一无二的数字编号，这个过程被称为字符编码。

计算机在存储或处理文字时，实际存储的是这些数字编号的二进制形式。

1）、编码过程：从字符到二进制

以英文字符为例，最基础的编码标准是 ASCII 码（美国信息交换标准代码）。它规定了128个字符与数字的对应关系。

查找编号：当需要存储一个字符时，比如大写字母 'A'，计算机会在 ASCII 码表中查找它对应的十进制编号，这个编号是 65。

转换为二进制：接着，计算机会将这个十进制数字 65 转换成二进制。

存储：最终，计算机在硬盘或内存中存储的不是 'A' 这个图形，而是它的二进制形式 01000001。

当我们读取这个文件时，计算机会反向操作：读取二进制 01000001，将其转换回十进制 65，再根据 ASCII 码表找到对应的字符 'A'，并显示在屏幕上。

2）、超越 ASCII：支持全球语言

ASCII 码只能表示有限的英文字符。为了支持中文、日文、韩文等世界上成千上万的字符，人们发明了更强大的编码标准，如 Unicode 和它的实现方式 UTF-8。

Unicode：为世界上几乎所有语言的每个字符都分配了一个唯一的编号，解决了不同语言编码混乱的问题。

UTF-8：是 Unicode 的一种可变长度编码方式，非常高效。它对英文字符使用1个字节（与 ASCII 兼容），对常用汉字则使用3个字节来表示。

用二进制表达图片

图片数字化的过程，分为几步：

图片像素化

现实中的图片是连续的，但如果想用数字表示图像，就需要将一张完整的图像，横纵向分别切成很多份，从而拆成一个一个像素点，每个像素点是一个色块，而横纵切分的份数，我们称之为分辨率。例如，我们将一张4比3比例的图像，横向拆成800份，纵向拆成600份，那么我们就将一个图像拆成了480000个像素，而这张图像的分辨率为800x600。由此可见，图像的分辨率越高，图像就越清晰。

像素数字化

每个像素就是一个颜色块。具体的颜色，可以用红绿蓝三原色调配成。而每种原色，就可以用一个数字表示其深浅。例如，我们用一个字节（0-255）表示一种颜色的深浅，那么一个像素点就可以用三个字节表示。颜色的深浅是连续的，用0-255这种级别如果不够精确，我们可以选择用两个字节表示一个颜色（0-65535）。像素的深浅级别我们称为“位深”，例如0-255为8位深，0-65535是16位深。位深越大，颜色切分越连续，越不容易出现色阶。现今网络上的图像一般都是32位深。

用二进制表达声音

声音的数字化和图像的过程非常类似：

采样

声音来自于物体的振动，是一种连续的波形。我们如果想用数字表达声音，还是要将其离散化。首先我们将一段时间（例如1秒钟）的连续声波分成很多份，并将每一份记录一个平均振幅。拆分的份数，我们称之为采样率。拆分过程中必然会产生信息丢失，而采样率越大，信息丢失越少。目前比较常用的采样率是44100HZ或者48000HZ。

量化

每个采样我们还要用一个数字表示它的高度（振幅），这又是一个连续量离散化的过程，跟图像的颜色深浅类似，我们也可以用0-255或者0-65535表示振幅的高度。这个数字的取值范围叫做声音的位深。目前通用的位深一般是16bit或者24bit。

用二进制表达视频

视频就是连续的图片和声音。当然，如果只是耿直地将图片拼接到一起，那么视频的体积会非常大。实际上视频是通过一种有损压缩将很多图片压缩在一起。目前比较流行的视频编码标准为H.264、H.265、AV1。

数字电路

将信息数字化后，我们可以方便的用二进制表示信息。而现代计算机技术的基础——数字电路，研究的就是如何用电表示二进制。其实这件事非常简单，例如下面的一个电路图：

当开关闭合，信号输出就有5v电压；当开关断开，由于下拉电阻存在，信号输出电压变为0，我们可以将信号输出的高电平态视为1，低电平态视为0，即可用电表示二进制。所以数字电路就是对电路进行定性分析（高或者低），而不用去考虑精确电压是否会有误差。

数字电路仿真软件——Digital

为了学习数字电路，给大家介绍一款数字电路拟真软件。

官方网站：https://github.com/hneemann/Digital

最新版下载地址：https://github.com/hneemann/Digital/releases/download/v0.30/Digital.zip

该软件运行需要Java环境，下载地址为：https://download.oracle.com/java/17/latest/jdk-17_windows-x64_bin.msi

安装完成后打开digital，看到如下页面即安装成功：

基础逻辑门电路

基础逻辑电路重点掌握表述该逻辑的四种方式：逻辑表达式、真值表、逻辑符号、口诀。

非门

从“组件——输入输出”中，选择一个输入和一个输出；

从“组件——导线”中选择一个地、一个电源和一个下拉电阻；

从“组件——开关”中选择一个继电器；

右键点击输入，标签输入A；

右键点击输出，标签输入B；

右键点击继电器，勾选“闭合继电器”；

按照如下电路图连接：

连接完成后，选择快捷菜单栏的仿真键开始仿真。

开始仿真后，尝试改变A的输入电平，观察B输出的电平变化。可以看到AB的信号关系如下：

| A | B |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

这种输入信号和输出信号完全相反的电路，叫做非门，上面的这张0-1关系表，我们称之为真值表。Digital软件也可以根据电路自动生成真值表：

选择“分析——分析”可以得到下图。

可以看到Digital软件不但给出了AB的真值表，还给出了B和A的逻辑关系。

在今后我们使用非门时，不会再画该电路，而是直接采用“组件——逻辑”里面的非门，如图示：非门逻辑符号。

口诀：输入与输出相反。

与门

从“组件——输入输出”中，选择两个输入和一个输出；

从“组件——导线”中选择两个地、一个电源和一个下拉电阻；

从“组件——开关”中选择两个继电器；

给输入编号A、B，给输出编号C，按照如下图连接：

开启仿真，观察C与AB之间的关系，可得真值表如下图所示：

在今后我们使用与门时，不会再绘制该电路，而是直接采用“组件——逻辑”里面的与门，如图示：与门逻辑符号。

与门口诀：有0出0，全1出1。

或门

从“组件——输入输出”中，选择两个个输入和一个输出；

从“组件——导线”中选择两个地、一个电源和一个下拉电阻；

从“组件——开关”中选择两个继电器；

给输入编号A、B，给输出编号C，按照如下图连接：

开启仿真，观察C与AB之间的关系，可得真值表如下图所示：

在今后我们使用或门时，不会再绘制该电路，而是直接采用“组件——逻辑”里面的或门，如图示：或门逻辑符号

口诀：有1出1，全0出0。

其他门电路

与或非三门我们一般称之为基础门电路，而其他门电路可以用这三种门电路组合得到。下面我们给出一些门电路真值表以及用与或非三门的组合实现。（这些实现并非最简实现，我们的这门数字电路基础，更多只考虑可行性，不考虑优化）

异或门

真值表和电路图：

简化符号：

口诀：相同出0，相异出1。

与非门

真值表和电路图：

简化符号：

口诀：全1出0，其他出1。

或非门

真值表和电路图：

简化符号：

口诀：有1出0，全0出1

异或非门

真值表和电路图：

简化符号：

口诀：相同出1，相异出0。

逻辑门电路总结

运算器

半加器

现在我们来考虑如何用电路来实现1位加法。假如有两个1位二进制数A、B，它们的和为1位二进制数S，那么存在如下枚举：

如果A=0，B=0，那么S=0；

如果A=1，B=0，那么S=1；

如果A=0，B=1，那么S=1；

如果A=1，B=1，那么S=0，而且产生一个进位C=1。

也就是说，对于加法运算，应该两个输入A和B，两个输出S和C，S表示和，C表示是否产生进位，也就是说真值表如下图所示：

其中A、B与S的关系为异或，与C的关系为与，得到如下电路图：

将半加器封装成一个组件

将电路另存到Digital的安装目录的lib中

保存半加器电路到class_code目录

使用封装好的电路

加法器

半加器实现一位全加器。

半加器只能处理两个数的运算，但在实际计算中，如果我们做加法的两个位不是最低的位，那就要考虑低位可能产生的进位。也就是说，一个功能完整的1位加法器，应该考虑三个输入，除了A、B两个加数，还要考虑是否存在低位进位Cin。

为了处理三个数相加，我们可以用两个半加器分别处理两个累加过程，同时两个累加器产生的进位C1和C2，不可能同时为1，（因为如果C1位1，那么S1=0，S1=0，C2不可能为1），且二者只要有一个为1，则输出进位为1，所以关系为或，最终呈现的电路如下：

其中的黄色方块为子电路，内容就是我们上面实现的半加器。

4位加法器

多位加法器就是多个加法器的串联，下面我们以4位加法器为例来展示多位加法器电路：

添加输入Cin，A，B，右键点击A和B，将位数调整为4；

添加两个“组件——导线”中的分裂器，右键点击将其设置如下图所示。

将分裂器输入端与A、B相连，并添加8个“组件——导线”里面的隧道，分别命名为A0、A1、A2、A2、B0、B1、B2、B3，并接在分裂器的输出端，如图示：

说明：图中A0管道是给标签名起名位A_0来实现的。

添加输出S，并将位数调整为4，并添加分裂器，输入/输出设置为1，1，1，1/4，并将输出端连接到S，输出端连接四个隧道S0、S1、S2、S3，如图示：

添加四个加法器子电路，并将进位由低到高串联，如图所示：

添加12条隧道，分别与A、B、S的隧道对应，连接到加法器的输入端，如图示：

最后添加输入Cin和输出Cout，最终效果如图：

今后我们在用到多位加法器时，不会再次绘制该电路，而是会直接使用“组件——运算器”中的加法器，如图示：

半减器

减法器

锁存器和触发器

目前我们画了很多计算电路，这些电路都有一个特点，当输入信号发生变化，输出信号会立刻变化，无法对状态进行存储。这在某些情况下会给我们的计算带来麻烦，例如我们想计算这个算式：25+37+12-9+8。在没有状态存储的情况下，我们只能用4个计算电路串联得到最终结果，这显然是不现实的。

接下来的一系列电路，我们要给大家描述的是，如何储存电信号。

SR锁存器

SR锁存器的电路结构：

SR锁存器（set-reset-Latch）是静态存储单元中最基本、也是电路结构中最简单的一种电路。SR锁存器可以有两种构成方式。方式一，由两个或非门构成。方式二，由两个与非门构成。两种方式构成的SR锁存器功能相同。此处，我们以与非门构成的SR锁存器为例进行介绍。

由两个与非门组成的SR锁存器的工作原理

当S`为1，R`为1， Q和Q`状态不变；

当S`为0，R`为1， Q=1、Q`=0；(置位)

当S`为1，R`为0， Q=0、Q`=1；(复位)

当S`为0，R`为0，电路无意义

| S`输入 | R`输入 | Q输出 | Q`输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 维持不变 | 维持不变 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1(无意义) | 1(无意义) |

带en输入的D锁存器

上面的SR锁存器尽管可以锁住输出状态，但是我们没法控制设置输出的时机。所以我们给这个电路加上一些其他组件。

电路结构：锁存器的基础上，增加一个触发信号输入端。

工作原理

En = 0时，输出保持不变

En=0，与非门特性，G3输出S1=1，G4输出R’=1，因为S’、R’低电平有效，此处都为1，处于高电平，既不置0也不置1，输出保持不变。

En=1，正常SR锁存器的功能

当en=1时，与非门G3输出就是S’，与非门G4的输出就是R’，正好是之前讲过的SR锁存器的输入。

真值特性表

带En输入的D锁存器

当en为1时，如果我们想将Q设为1，此时S应为1，R应为0；反之，如果我们想将Q设置为0，S应为0，R应为1。由此可得到，SR恰好为反相输入时，可以顺利的设置Q，所以我们对电路稍加改造，将S改名为D，并将其反相输入到R，如图示：

我们就得到了一个带en输入的D锁存器，其特性为：当en为高电平，Q和D的输入保持一致；当en为低电平，Q保持之前状态不变，从而起到存储作用。

工作原理：

En=0

En=1，D=0

En=1，D=1

- 总结：当en为1时，输出Q*的值与D输入的值相同。

问题：当en为1时，D的输入直接影响Q*的输出，为了提高触发器的可靠性，增强抗干扰能力，希望触发器的次态仅仅取决于en的下降沿（或上升沿）到来时的输入信号状态。D触发器可以解决以上问题。

边沿触发的D触发器

D锁存器尽管可以起到保存数据的作用，但是当en信号为1时，D输入和Q输出相当于是联通的，此时如果D信号有波动，Q会跟随波动。我们希望能得到更稳定的输出Q，不希望en高电平时Q随D波动，而是希望Q只在en信号由0变成1的一瞬间随D输入变化，其他时间都保持不变。看下面的电路图

其中输入C为时钟输入，添加路径为“组件——输入输出”里面的时钟输入。关于时钟的作用，我们在之后计算机组成原理里面再为大家详细介绍，现在我们可以仅仅把时钟输入当作一个普通输入来用。

工作原理

C=0

C=1

C从10

C从01

开启仿真后，经过实验我们得知，C信号不论是高电平还是低电平，Q都不会随D变化；只有当C信号由0变1的一瞬间，D的值能够传递到Q。这个电路我们称为上升沿触发的D触发器。其实对电路稍作改变，我们还能得到下降沿触发的D触发器，但之后我们如果不做特殊说明，凡是用到D触发器，都是指上升沿触发器。

今后我们如果使用D触发器，不会再绘制该电路，而是直接使用“组件——触发器”中的D触发器。有一点需要注意，Digital软件中的D触发器，Q输入和标准D触发器是反相的，所以我们将Q`当作Q来用，如图示：

寄存器

D触发器可以在时钟上沿存储1bit数据，如果我们想存储多个bit的数据，就需要用多个D触发器并联实现，这种电路我们称之为寄存器。以4bit寄存器为例，看如下电路：

4bit输入D会在时钟输入上升沿存储到Q。再给这个寄存器加上en信号，最终效果如图：

今后我们只用寄存器时，不会在绘制该电路，而是直接使用“组件——存储器”中的寄存器，如图示：

计算机组成原理

冯诺依曼模型的计算机

由科学家冯诺依曼提出的模型理论。

基于通用图灵机建造的计算机都是在存储器（内存/寄存器）上存储数据。鉴于程序和数据在逻辑上是相同的，因此程序也能存储在计算机的存储器中。

冯诺依曼模型的四个子系统

存储器：用来存储数据和程序的区域

算数逻辑单元（ALU）：用来进行计算(算数运算、逻辑运算、位运算等)的地方。

控制单元：对存储器、算数逻辑单元、输入/输出等子系统进行控制操作。

输入/输出单元：输入子系统负责从计算机外部接收输入数据，输出子系统负责将计算机处理结果输出到计算机外部。

冯诺依曼模型-存储程序概念

冯诺依曼模型要求程序也必须存储在存储器(内存)中，现代计算机的存储单元用来存储程序和数据，这意味着程序和数据应该有相同的格式，实际上他们都是以位模式（0和1）存储在内存中。

冯诺依曼模型-指令的顺序执行

冯诺依曼模型中的一段程序是由一组数量有限的指令组成。

控制单元从内存中提取一条指令，解释指令，接着执行指令，也就是说指令是一条接着一条顺序执行的。

计算机组成部件

计算机组成部件可以分为三大类。

中央处理单元（CPU）

主存储器（内存）

输入/输出子系统

    - 中央处理单元CPU

CPU用于数据的运算【算数逻辑单元（ALU）、控制单元、寄存器组】。

CPU中的算数逻辑单元

算数逻辑单元：对数据进行逻辑、移位和算数运算。

算术运算：整数和浮点数的加减运算。

位移运算：逻辑移位运算和算术移位运算。

逻辑运算：非、与、或、异或，这些运算的输入数据为二进制模式，运算结果也是二进制模式。

CPU中的寄存器

寄存器：用来存放临时数据的高速独立存储单元。

数据存储寄存器：保存运算的中间结果。

指令存储器（IR）：CPU从内存中逐条取出指令，并存储在指令存储器中，解释并执行指令。

程序计数器（PC）：保存当前正在执行的指令地址，当前指令执行完成后，计数器自动加1，指向下一条指令的内存地址。

CPU控制单元：

控制单元：控制各个子系统的操作，控制是通过从控制单元到其他子系统的信号来进行的。

内存

内存是存储单元的集合，每个存储单元都有唯一的标识，称为地址。

数据以“字”的形式在内存中传入传出，字可以是8位、16位、32位、64位。如果字是8位，一般称为一个字节。

内存类型

主要有两种类型：RAM和ROM。

（1）随机存取存储器（RAM）

特点：系统断电后，信息（程序或数据）丢失。

（2）只读存储器（ROM）：里面的数据由制造商写进去，用户只能读不能写

特点：系统断电数据不会丢失。常用来存储那些在开机时运行的程序。

（例如：系统开机时的引导程序）。

存储器的层次

高速缓冲存储器

存储数据的速度比内存快，比寄存器慢。通常容量较小，被置于CPU和主存储器（内存之间）。

CPU和存储器的连接

CPU与主存储器之间通常由称为总线的三组线路进行连接。他们分别是：数据总线、地址总线、控制总线。

（1）数据总线：由多根线组成，每根线每次传送1个位的数据。线的数量取决于计算机字的大小。例如：计算机的字是32位（4个字节），那么需要32根线的数据总线，以便同一时刻同时传送32位的数据。

（2）地址总线：允许访问存储器中的某个字的。地址总线的线数取决于存储空间的大小。例如：存储器的容量为2的n次方个字，那么地址总线一次需要传送n位的地址数据，因此需要n根线。

（3）控制总线：负责传送指令的。例如：如果计算机有2的m次方条控制命令，那么控制总线就需要有m根。

输入/输出（I/O）系统

可以使计算机与外界进行通信，并在断电情况下存储程序和数据，分为两大类：非存储设备和存储设备。

非存储设备：键盘、鼠标、显示器、打印机等。

存储设备：也称为辅助存储设备，通常有磁介质和光介质两种。

特点：便宜，断电后数据不丢失。

        - I / O 设备的连接

          - 输入/输出设备不能直接与CPU和内存的总线相连接，因为输入/输出设备本质与CPU和内存的本质不同，输入/输出设备都是磁性或光学设备，而CPU和内存是电子设备。与CPU和内存相比，输入/输出设备的数据读取速度要慢的多，因此必须要有一个中介来处理这种差异，输入/输出控制器。

输入/输出控制器：连接输入/输出设备到总线上，每一个输入/输出设备都有一个特定的控制器。

I/O设备的连接控制器：控制器清除了输入/输出设备与CPU以及内存在本质上的障碍，控制器可以是串行或并行的设备。

串行控制器：只有一根数据线连接在设备上。

并行控制器：有多根数据线连接到设备上，一次能同时传送多个位。

常用控制器：SCSI、火线、USB和HDMI。

程序的执行

通用计算机使用程序的一系列指令来处理数据，通过执行程序，将输入数据转换为输出数据。程序和数据都放在内存中。

机器周期。

输入/输出操作。

        - 程序执行：机器周期

CPU利用重复的机器周期来执行程序中的指令，一步一条，从开始到结束。

一个周期包括3步：取指令译码执行。

取指令

CPU的控制单元命令系统将下一条将要执行的指令复制到CPU的指令寄存器中，被复制的指令地址保存到程序计数器中，复制完成后，程序计数器自动加1，指向内存中的下一条指令。

译码

当指令置于指令寄存器后，该指令将由控制单元负责译码，指令译码的结果是产生一系列系统可执行的二进制代码。

执行

指令译码完毕后，控制单元发送任务命令到CPU的某个部件，例如：控制单元告知系统，让它从内存中读取数据。这就是执行阶段。

不同的体系结构

CISC（复杂指令集计算机）体系结构

设计策略：是使用大量的指令，包括复杂指令。

优点：程序设计更容易，因为每个简单或复杂的任务都有一条对应的指令。程序员不需要写一大堆的指令去完成复杂的任务。

缺点：指令集的复杂性使得CPU和控制单元电路非常复杂。

优化方案：程序在两个层面上运行，CPU不直接执行机器语言指令，CPU只执行被称为微操作的简单操作，复杂指令被转化为一系列简单操作后由CPU执行，使用微操作的程序设计被称为微程序设计。

应用：英特尔公司开发的奔腾系列CPU。

RISC （精简指令集计算机）体系结构

设计策略：是使用少量的指令完成最少的简单操作。

缺点：程序设计更难，复杂指令需要用简单指令模拟。

流水线

计算机对每条指令使用取指令、译码、执行三个阶段，早期计算机每条指令的这三个阶段需要串行完成，现代计算机使用流水线技术改善吞吐量（单位时间内完成的指令总数）。

如果控制单元能同时执行两个或三个阶段，那么下一条指令就可以在前一条指令完成前开始。

简单计算机

为了解释计算机的体系结构和指令处理，引入一台简单（非真实）计算机。简单计算机有三部分组成。

CPU

存储器

输入/输出（I/O）系统

设计计算机硬件

实现一个ALU

ALU（算术逻辑单元）是计算机中的一种关键组件，负责执行算术运算和逻辑运算。它是中央处理器（CPU）内部的一个重要功能模块，用于处理数据和执行指令。简单的ALU，可以看作是计算电路的大杂烩，例如，接下来我们打算实现一个ALU，它能够实现A、B两个16bit数字之间的加法、减法、按位与和按位或运算，同时有一个ZF（Zero Flag）指示A、B两数是否相等。

选择器

在ALU中我们会用到复用器，两相复用器原理和封装如下图：

输出Q会跟随sel来决定是取输入A还是输入B。而四相复用器就是两相复用器的叠加：

今后我们在使用多相复用器时，不会再绘制该电路图。

16位ALU实现

查看如下电路：

该电路可以求A、B两数的加，减，按位与和按位或，最终的输出取决于sel。映射关系如下表：

| sel | 结果 |
| --- | --- |
| 0b00 | A+B |
| 0b01 | A-B |
| 0b10 | A&B |
| 0b11 | A¦B |

Cin和Cout是输入输出的进位标志，ZF是A和B是否相等的标志。右键点击A、B、加法器，减法器，与门，或门，比较器、S，将它们的位数改为16bit，这个ALU的位数就被设置成了16bit。

实现一个简单的计算单元

现在我们希望使用刚刚创建的ALU来计算一下13+45+27+6，实现的步骤如下：

A输入13，B输入45，然后可以看到S是累加后的结果。

记录S的结果，并将其输入到A，在B输入27，那么S的结果就是13+45+27，记录这个结果。

将上一步S的结果输入到A，B输入6，最终得到S结果 13+45+27+6。

上面的操作需要我们每次手动记录S运算后的结果，用这个结果作为输入进行下一步骤的计算。如果我们给ALU添加存储功能就可以解决人工记录的问题。

接下来我们将ALU和寄存器连接在一起，来实现一个简单的计算单元。

添加一个寄存器组件，并设置为16位；

添加一个刚刚实现的ALU组件；

从“组件——输入输出”添加一个按钮组件；

从“组件——导线”添加三个常量组件；

添加一个输入和输出，并设置为16位，数据模式设置位decimal。

按照下图连接电路：

注意：与sel连接的常量设置为2bit，值为0，表示我们暂时只算加法。接下来我们来尝试计算13+45+27+6，开启仿真后，执行如下步骤：

B输入13，拍下按钮。

B输入45，拍下按钮。

B输入27，拍下按钮。

B输入6，拍下按钮。

最终可以看到寄存器输出显示91，即是此加法算式的结果。在刚刚的计算过程中，我们拍按钮的动作模拟的是计算机中的时钟信号。时钟信号就是计算机电路中的节拍器，由晶振统一产生，CPU的计算就是以时钟信号为单位进行的，时钟信号频率越高，CPU计算速度越快，但相对的单位时间内电路中的电流就越大，发热也越大，这也是现实中限制CPU提升频率的一个重要因素。

添加一块数据存储

刚刚的这个累加过程，我们完全是通过手动操作进行的。而现实情况是，我们的计算一般都是通过预设的程序自动完成。而预设的程序，需要一个外部存储。对于一般的个人计算机来说，这个存储是内存和硬盘，但是此时我们为了简化计算机的外部架构，专注于CPU内部设计，我们就统一只使用一种外部存储，一块由多个16bit寄存器组成的内存。

用寄存器实现一块内存

目标：实现一块内存，存储空间是8*16bit。

实现思路：添加8个寄存器（16bit），并给每个寄存器编号（地址），通过地址操作对应的寄存器存取数据。8个寄存器就要有8个寄存器的地址，可以用3位数据来控制。因此，需要先创建一个3-8译码器。通过3位的数据来控制8个内存地址。

添加8个寄存器，并设置为16bit。

添加输入A（地址位），str（写允许），Din（数据），ld（输出允许），将A设置为3bit，Din设置为16bit。

添加输出Dout，设置为16bit。

添加下拉电阻。

添加复用器，数据位数设置为16，选择位数设置为3。

从“组件——导线”中添加驱动器，驱动器就相当于一个继电器模块。

首先将时钟输入，数据输入和数据输出按照如下方式连接：

数据输入直接并联了8个寄存器，此时我们可以通过控制en信号来决定Din实际写入哪个寄存器；同时我们可以通过控制复用器的选择信号决定哪个寄存器的数据可以输出到Dout。例如，我们让第寄存器1号的en为1，其余的en为0，即可写入寄存器1号；我们让复用器的选择器输入0b000，即可选择从寄存器1号输出。

现在的问题是，我们可以通过复用器控制哪个寄存器输出，但是我们需要一个选择器帮我们选择输入的寄存器。这个选择器应该是3bit输入，8bit输出，封装和真值表类似下图：

这个经典电路就是3-8译码器，电路如下：

我们将封装好的3-8译码器放入电路图，效果如下：

最后我们在输出端加上一个控制电路：

我们就实现了一个读写可控的16x8bit内存。

现实中的内存不可能用寄存器这种高成本电路，但为了简化外部存储结构，我们并不会讲解SRAM和DRAM架构。

之后我们在使用外部存储的时候，不会再次绘制该电路。为了之后编程方便，我们选择封装好的EEPROM，如下图：

该封装可以非常方便的预编辑其内部存储，便于我们之后的调试。

给计算单元接入外部存储

对我们之前的计算单元做一点小小的改造，我们添加一块EEPROM，将数据位数设置为16，地址位数设置为2，并将我们刚刚的四个数写到这块存储中。如下图所示。

我们希望计算机可以从该内存中逐条的读取数据，并将数据输入到计算单元中进行计算。那就需要逐条的将内存中的数据按照地址顺序取出。地址位是2bit，所以，取值是00、01、10、11。需要设计一个程序计数器PC，来完成地址位累加的变化。

程序计数器（Program counter简称PC）

由于预设了数据，我们不需要对这块存储进行修改，所以Din和str全部接0（Din注意数据位数），ld设置为1，表示我们要一直读取数据。数据读取的地址信号要通过A传入，但是A正好是每时钟周期递增1，所以我们可以做一个计数器，每次时钟周期自动递增1。

计数器的电路比较简单，就是一个寄存器拼一个加法器，这里直接给出电路图：

因为要完成4个数的累加，我们使用一个2位加法器，并且设置Cin始终为0。加法器的一个输入恒为1，另一个输入是寄存器的输出，也就是说加法器完成的功能就是将寄存器的输出加1。而加法器的输出又作为寄存器的输入，每当时钟信号上升沿到来的时候都把累加的结果存储在该寄存器中。

这样的话，初始情况下我们只需要将寄存器清零，然后每次时钟信号上升沿到来后，寄存器的输出都会自动加1～也就是说上图中out的值将会是0、1、2、3完成累加。

通过PC计数器逐条读取内存中的数据进行计算

数据RAM中的数据存储如下：

PC计数器累加后的结果恰好就是EEPROM的地址，这样就可以通过PC计数器取出内存中对应地址存储的数据，进行算数运算了。

当en信号打开，每个时钟周期该计数器递增1，我们将寄存器和加法器的位数都设为2，以匹配EEPROM，并将该子电路加入计算单元，最终结果如下：

开启仿真，我们连续拍4下时钟信号，即可得到加和结果91。

添加halt信号

以上我们是通过点击的方式模拟时钟信号的，但真正的时钟信号是一个周期性循环的震荡信号。如果我们将其换成震荡时钟信号后，会发现程序计数器会反复从0,1,2,3,0,1,2,3….执行，进而使得内存中的数据被反复的累加。而不是累加一遍就结束。

我们希望程序能够在PC计数器输出为3时终止。因此，加入一个halt终止信号，当halt值为1时，PC累加，halt为3时，停止时钟信号的输出。使用一个与门，当halt为1时，clock有时钟信号，halt为0时，clock时钟信号永远输出0。

接下来的问题是，如何判断PC计数器的值为3呢？可以通过一个比较器来实现。比较器的作用是，比较两个输入，如果相等则输出1，否则输出0。改造后的电路如下：

注意：此处输出取的是ALU中的S端。

分析一下整个电路不同时钟周期时的输入、输出情况。

| 时钟周期 | PC输出（数据存储的地址） | RAM输出 | ACC输出 | ALU-sel 控制信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0（00） | 13 | 0 | 00（加） |
| 1 | 1（01） | 45 | 13 | 00（加） |
| 2 | 2（10） | 27 | 58 | 00（加） |
| 3 | 3（11） | 6 | 85 | 00（加） |

通过分析发现，PC计数器累加后，可以从内存中读取数据到ALU进行运算，而ALU的控制引脚一直输入的是00（加），因此，执行的结果是将数据RAM中的数据进行了累加。那如果我们改变ALU的控制引脚，使其进行其他操作，那么，我们的程序就可以进行复杂的运算了。因此，我们考虑添加一块指令存储器，用来存储ALU的操作模式。

添加一块指令存储

目前我们的程序只能计算四个数的加法，那如果我们想计算13+45-27-6呢？毕竟我们的ALU是支持减法运算的。这时候我们就要一段输入信号去控制ALU的sel输入。

我们加入一块新的EEPROM，将数据设置为16bit，地址设置为2bit，并输入数据0、0、1、1，对应ALU的加法、加法、减法、减法。将EEPROM的输出连接到ALU的sel，这中间注意做位数转换。

将这块EEPROM的时钟信号和Clock相连，Din，str，ld的处理与数据RAM一样。地址位也连上计数器输出，最终效果如图所示：

如果我们想要实现13+45-27-6的操作，我们只需要改变ALU-sel引脚的控制信号即可。

| 时钟周期 | PC输出（数据存储的地址） | 数据RAM输出 | 指令RAM输出 | ACC寄存器输出 | ALU-sel控制信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0（00） | 13 | 00 | 0 | 00（加） |
| 1 | 1（01） | 45 | 00 | 13 | 00（加） |
| 2 | 2（10） | 27 | 01 | 58 | 01（减） |
| 3 | 3（11） | 6 | 01 | 31 | 01（减） |

因为ALU-sel引脚的控制信号决定了ALU做何种运算，所以，ALU的sel控制信号又叫做指令。而新引入的指令寄存器中目前存储的就是ALU的控制信号，专门用来存储指令。原来的EEPROM存储的是数据。

为了实现13+45-27-6的操作，那么数据RAM中存储数据如下：

添加其他控制指令

添加halt信号位

上面的电路中没有程序终止的指令，我们给指令寄存器的第2位作为程序终止的halt信号位，当halt=1时，程序执行，当halt=0时，程序终止。

加入halt终止指令后的电路图如下：

我们想要实现13+45-27，之后终止程序。那么对应的数据存储和指令寄存器的数据，如下图所示：

将如上数据输入数据RAM和指令寄存器后，仿真执行测试halt指令。

电路中各个时钟周期，各设备的输出情况：

| 时钟周期 | PC输出（数据存储的地址） | 数据RAM输出 | A寄存器输出 | ALU-sel控制信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0（00） | 13 | 0 | 00（加） |
| 1 | 1（01） | 45 | 13 | 00（加） |
| 2 | 2（10） | 27 | 58 | 01（减） |
| 3 | 3（11） | xx | xx | xx |

添加str存储信号位

我们希望将运算之后的结果回存到数据RAM中，那就需要对数据RAM的str引脚信号进行控制，因此指令RAM中输出的16bit的数据中，需要有1bit对其进行控制。此处我们选择3号位。加入str存储控制后的指令信号控制位如图：

当str=1时，将ALU运算后的结果，存储进数据RAM中。添加str控制信号后的电路图如下：

指令寄存器D输出信号增加分裂器，添加str指令信号。

ALU的S输出接入数据内存的Din。

str引脚接str信号。

修改数据RAM的地址位为3位。

修改指令RAM的地址位为3位。

修改程序计数器的位数为3位。

因为最后计算的结果会被存储到数据RAM中，所以，取消了out输出。

- 我们要实现一个计算，13+45-27，并将计算的结果存储到数据RAM的011地址中。

数据RAM和指令RAM存储程序如下：

开启仿真执行后的效果如图：

在电路运行各个时钟周期，各个设备的输出情况如图所示：

| 时钟周期 | PC输出（数据存储的地址） | 指令寄RAM制信号 | 数据RAM输出 | A寄存器输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0（000） | 0100（加） | 13 | 0 |
| 1 | 1（001） | 0100（加） | 45 | 13 |
| 2 | 2（010） | 0101（减） | 27 | 58 |
| 3 | 3（011） | 11xx（str） | xx | 31 |
| 4 | 4（100） | x0xx（halt） | xx | xx |

添加ld数据RAM输入信号、selB数据选择信号

上面的电路中，当执行str存储操作的时候，数据RAM的输出其实并不重要，但是这个数据输出仍然会被输入给ALU进行计算，我们不希望这样的情况出现，因此，可以通过控制数据RAM的ld引脚，来控制数据RAM的输出。当ld=1时，数据RAM可以输出数据到ALU，当ld=0时，不输出任何数据。

添加ld指令后的信号控制如图：

增加ld信号指令后，电路图如下：

注意：此处的电路仿真时会有bug，为了再现问题，我们先使用这个电路。

指令RAM添加ld信号，及ld管道。

数据RAM的ld引脚接入ld信号管道。

仍然执行13+45-27计算，然后将计算结果存储到3号地址，增加ld信号指令后，数据RAM和指令RAM的数据如下：

执行仿真，会发现数据RAM的3号地址存储的数据是随机不确定的，并且数据RAM的D输出是Z（Z表示高阻态），如图所示：

原因在于数据RAM的ld=0时，D输出Z表示高阻态，导致ALU的B引脚输入是不确定的。这里我们需要将ld=0时的D输出设置为0，ld=1时能够正常读取数据RAM中的数据既可以解决问题。因此需要添加一个复用器，进行数据选择。并且增加一个数据选择的信号控制sel_B。修改电路图如下：

当ld=0时，selB=1, ALU的B输入取0。

当ld=1时，selB=0,ALU的B输入为数据ROM的D输出。

指令RAM的数据控制位如图：

开启仿真，执行后的效果如图：

添加enA、selA信号

我们又有了一个新的需求，希望连续计算两个表达式的值。比如：13+45-27=31的结果存放在地址3处和（15|8）&23 = 7的结果存放在地址7处。那么我们可以分别向数据RAM和地址RAM中输入如下数据：

最终运算的结果如图，跟我们的设想不符合。

我们将电路各个时钟周期，各设备的输出情况罗列，如下图所示：

| 时钟周期 | PC输出（数据存储的地址） | 指令RAM控制信号 | 数据RAM输出 | A寄存器输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0（0000） | 010100（加） | 13 | 0 |
| 1 | 1（0001） | 010100（加） | 45 | 13 |
| 2 | 2（0010） | 010101（减） | 27 | 58 |
| 3 | 3（0011） | 1011xx（str） | 0 | 31 |
| 4 | 4（0100） | 010100（加） | 15 | 31 |
| 5 | 5（0101） | 010111（或） | 8 | 46 |
| 6 | 6（0110） | 010110（与） | 23 | 46 |
| 7 | 7（0111） | 1011xx（str） | 0 | 6 |
| 8 | 8（1000） | xxx0xx（halt） | xx | 6 |

发现问题出现在第4个时钟周期，第四个时钟周期将上一次运算的结果，13+45-27=31，存储到地址3之后，在进行后面运算的时候，应该将数据RAM的值15直接存储在A寄存器累加器中，但我们这里会发现，A寄存器累加器进行完上一次运算后，并没有被清0。仍然保持了上一次运算的结果31。导致下一次运算的15与A寄存器累加器的31进行了累加得到46。导致后续的结果都错误了。

因此，我们需要增加控制位来应对，当进行多次运算时，能够直接从数据RAM中读取数据到A寄存器。如何做到呢？当要执行将数据RAM的值直接输入到A寄存器时，需要将ALU的A输入设置为0即可，因为ALU的B输入是从数据RAM中直接读取数据，我们选择ALU的运算模式为加，那么ALU的输出S=A输入+B输入（数据RAM的值），我们只需要保证此时A输入为0，那么ALU的输出 = 0 + 数据RAM中的值。ALU的输出S又是A寄存器的输入。因此，数据RAM中的数据通过ALU的B输入配合加运算就会直接输入到A寄存器中。那么，通ALU的B输入一样，我们增加一个复用器，增加一个selA的控制信号即可。

改造后的电路图如下：

当完成上一次计算进行新的计算时，我们就让selA=1，selB=0使得ALU的A输入=0，ALU的B输入是数据RAM中的数据。数据RAM中的值会直接进入A寄存器。我们将这个操作称为ld_a（load a寄存器缩写）。

添加selA指令后的信号控制位及指令如图：

根据最新的电路及指令完成之前的连续两次运算，13+45-27=31的结果存放在地址3处和（15|8）&23 = 7的结果存放在地址7处。那么我们可以分别向数据RAM和指令RAM中输入如下数据。

将数据输入数据RAM和指令RAM，执行仿真查看结果，地址3的值是31，地址7的值是7。

添加jmp跳转信号

通过上面的学习，我们应该已经有了一种意识，我们通过控制指令RAM中的指令的0、1状态，去控制电路中的对应开关，来实现对应的功能。我们要实现一种运算，只需要在指令RAM填好指令，在数据RAM中填好要操作的数据，那么电路就会根据开关指令去操作数据得到结果。

我们现在想要实现一系列的运算 8+17+3-4+2-7+20，并将结果存放在地址7。那么，数据RAM和指令RAM的数据如下图：

但我们又突然想略过中间的步骤，直接执行后续的操作。比如：8+17-7+20并存储。如图：

我们知道，程序执行的顺序是靠PC计数器累加地址实现的。现在我们跳过了中间的步骤，其实是让程序执行0、1、5、6、7、8的指令。连续累加的指令执行仍然使用原来PC计数器的累加功能即可实现。跳转功能的实现其实就是让PC计数器的输出能够指定地址执行。

PC计数器增加写入功能以支持跳转

PC计数器最终有两个控制信号，ld_pc和en_pc。当ld打开时，addr的输入会在下个时钟周期被放进寄存器。ld关闭en打开，每个时钟周期寄存器累加1.en关闭时，addr的输出会直接连接到out，方便地址直通。

整体电路如下：

添加ld_pc和en_pc后的信号控制位及指令如图：

其他操作都需要让程序计数器+1，所以开头都是01，jmp是要跳转，因此，是11开头，en_pc和ld_pc都要是1，如图所示：

ld_pc =1，reg寄存器处于写入状态，并且写入的数据源是外部输入的addr，en_pc=1使得当前时钟周期，输入的addr不能作为PC计数器的输出。而是在下一个时钟周期，en_pc=1，ld_pc=0时，reg寄存区输出上一个时钟周期输入的跳转addr地址，完成跳转。

接下来我们实现之前的跳转需求，修改数据RAM和指令RAM的数据如下图：

当前电路及数据下，当执行到第四个时钟周期jmp 5时，A寄存器将跳转地址5也进行了累加。如图所示：

因此，我们需要在跳转时不让数据RAM输出的跳转地址进入寄存器A，因此需要增加一个控制信号enA，来控制A寄存器的输入使能。

添加enA指令后的信号控制位及指令如图：

当执行jmp跳转的时候，enA=0,其他情况enA=1。

修改电路后如下图：

根据最新电路图修改指令RAM中的数据为：

开启仿真执行，8+17+3-4+2-7+20，最终执行的算式为：8+17-7+20并将结果38存储到地址7的位置。如图所示：

添加cmp条件跳转信号

添加je条件跳转信号

jmp跳转是无条件的跳转，程序流程控制也需要有条件的跳转，什么是有条件的跳转呢？比如：如果年龄=18，可以参加活动！所以，最常见的条件就是比较两个数的大小。如果相等就执行相应的操作。我们的ALU在设计阶段就已经实现了比较的功能。如图：

ALU可以比较A、B的输入，如果相等则ZF=1，如果不相等则ZF=0。接下来我们就可以通过ZF是否=1来作为跳转的依据了。我们可以引入je（jump equal的缩写）指令。执行这条指令时，如果上一个时钟周期ZF=1，那么跳转到指定地址继续执行。如果ZF=0，那么不跳转。因此，我们需要一个寄存器来存储上一个时钟周期ZF比较的结果。该寄存器我们命名为比较寄存器。加入比较寄存器后的电路图如下：

ALU增加ZF输出管道cmp。

增加比较寄存器。

之前我们jmp指令的时候，使用了两个控制信号对跳转进行控制，ld_pc和en_pc，跳转时ld_pc=1，en_pc=1，PC累加时ld_pc=0，en_pc=1，可以发现控制跳转的主要信号是ld_pc，因为en_pc始终=1。我们又加入了新跳转je，所以将原来jmp的跳转信号重新命名为jmp_en，je跳转信号命名为je_en。

jmp_en=1时，进行无条件的跳转。

je_en=1，并且Qcmp = 1时，进行有条件的跳转。

根据该逻辑PC计数器的电路应该修改为如图所示：

增加je_en、jmp_en后的指令控制位及最新指令如图：

修改后，首先测试一下原来的jmp无条件跳转是否仍然有效。数据RAM和指令RAM的数据不变。

接下来测试je跳转，将数据17修改为8，这样前两条数据都是8满足Qcmp=1的条件。将第三条指令修改为je 5。具体数据RAM和指令RAM数据如图：

8+8-7+20，结果=29并存储到7号地址位就正确了。运行结果如下：

添加控制器

通过前面的学习，我们应该感受到了指令的本质就是控制信号的开关。

当前我们的控制信号如图所示：

0、1：控制ALU的计算选择（加、减、与、或）。

2：控制时钟信号的产生。

3：数据RAM的写使能信号。

4：数据RAM的读使能信号。

5：ALU的B输入选择信号（0输入数据ROM的值，1输入0） 。

6：ALU的A输入选择信号（0输入寄存器A的值，1输入0） 。

7：PC计数器的写使能信号。

8：jmp无条件跳转信号。

9：寄存器A的写使能信号。

10：je有条件跳转信号。

现在已经有11位的信号控制了，如果电路越来越复杂，控制信号会越来越多。每一个控制信号都需要一个2进制位来表示它，现代计算机的指令多达几百上千个，那我们指令占用的位就太多了，我们必须用一种方式简化指令占用的控制位。

我们知道一个二进制位表示2个数字，目前我们的系统一共有如下9条指令，那么只需要24=16，也即4个二进制位就可以表示。

为了后期进一步扩展完善系统，我们选择25，32条指令的空间留有扩展的余地。5个二进制位在这里我们称为操作码，英文缩写opcode。

假如我们把每一条指令和一个5位opcode按照如下方式映射起来：

也就是当opcode=00000时，表示指令halt，当opcode=00001时，表示指令ld_a，以此类推。这种映射有了之后，如何让我们的系统支持该映射呢？可以通过查找表来实现这种映射。

新建一个电路图，取名控制器，然后在电路图中添加查找表，如下图所示：

查找表设置输入位为5位（与opcode一致），数据位16位。

点击编辑，输入映射关系数据（查找表默认显示的16进制数据）。

完善控制器电路如图：

以上控制器电路，就实现了通过5位的opcode，映射出对应指令的控制信号。

有了控制器之后，我们的指令寄存器中存放的数据就修改为opcode即可。修改电路如下图：

指令寄存器中存放 opcode（11-15），通过ALU控制器中的查找表映射出控制信号。

我们来测试一下加入控制器后的电路，计算29+38-5-3，并将运算的结果存放到数据RAM的地址5的位置。

数据RAM和指令RAM的数据如下：

仿真执行后结果如图：

将两块内存合二为一

现有系统运行方式梳理

在合并改造之前，我们先回顾一下我们现在的系统。

开始我们有一个PC程序计数器，程序计数器的输出是一个4位的地址。

该4位的地址既是我们指令RAM的地址，用来获取指令RAM中存放的opcode，也是数据RAM的读取地址，用来读取数据RAM中存放的数据。

接下来我们的opcode通过控制器中的查找表，会映射出整个电路的信号开关控制情况，进而实现相应的功能。

不同的指令会对数据RAM中读取的数据进行不同的操作。

ld_a：将数据RAM中的数据加载到寄存器A中。

add：将数据RAM中的数据累加到寄存器A中。

sub：将寄存器A中的数据减掉数据RAM中的数据，并存储到寄存器A中。

str：将ALU的计算结果存储到数据RAM的指定地址。

等等。。。。。

数据RAM的输出有两个作用。

作为数据输出。

当执行jmp、je跳转的时候，作为要跳转的地址。

ALU进行运算，A输入数据来源于A寄存器或0，通过selA信号控制，B输入数据来源于数据ROM或0，通过selB控制。

比较寄存器存储A、B输入比较的结果，如果相同存储1，不同存储0，该比较结果用来做为je跳转的依据。以上就是我们当前系统的相关功能。

现有系统的指令

| opname | opcode | 操作 |
| --- | --- | --- |
| halt | 00000 | 停止时钟 |
| ld_a | 00001 | 将数据RAM的数据载入寄存器A |
| add | 00010 | 数据RAM的数据+寄存器A再存入寄存器A |
| sub | 00011 | 寄存器A-数据RAM再存入寄存器A |
| or | 00100 | 寄存器A¦¦数据RAM再存入寄存器A |
| and | 00101 | 寄存器A&&数据RAM再存入寄存器A |
| str | 00110 | 将寄存器A中数据存入数据RAM |
| jmp | 00111 | 无条件跳转到指定地址 |
| je | 01000 | 比较相等时跳转到指定地址 |

操作数和操作码

将两个RAM合并为一个RAM之前，我们先介绍一种数据存储的方式，操作码+操作数。

现在我们的系统计算一个算式：13+45-27时，数据RAM和指令RAM中的数据存储情况如下：

各个指令执行的操作：

PC计数器为000时，指令RAM中地址为000的指令ld_a会将数据RAM中地址为000的数据13加载到寄存器A中。

PC计数器为001时，指令寄存器中地址为001的指令add会将数据RAM中地址为001的数据45累加到寄存器A中。

PC计数器为010时，指令寄存器中地址为010的指令sub会将数据RAM中地址为010的数据27，与寄存器A中的数据进行相减操作存入寄存器A。

PC计数器为011时，指令寄存器中地址为011的指令str，进行存储操作，会将上面计算的结果31，存入数据RAM中地址为011的位置。

从上面的例子可以看出，指令的地址是什么，那么该条指令操作（ld_a、add、sub、str…..）的数据的地址也要是什么。

这样的操作过于僵化，而且数据RAM的空间也不能得到重复的利用。我们希望指令操作的数据RAM的地址可以被手动指定。因此，引入操作数的概念，如何理解操作数呢？当前我们可以认为，操作数就是操作码要操作的数据RAM的地址。

引入操作数概念后，我们上面的计算13+45-27，在指令RAM和数据RAM中的存储如下：

ld_a 000表示，将数据RAM中的地址为000的数据13加载到寄存器A中。

add  001表示，将数据RAM中的地址为001的数据45累加到寄存器A中。

sub  010表示，将寄存器A中的数据减掉数据RAM中的地址为010的数据27，再回存到寄存器A中。

str  011表示，将寄存器A中的数据存储到数据RAM的011位置。

会发现加入了操作数的指令跟没加操作数没有区别啊！反而更麻烦了。但是如果我们将操作数改变一下，就会发现它的优势。

ld_a  001表示， 将数据RAM中地址为001的45加载到寄存器A中。

add   010表示，将数据RAM中的地址为010的数据27累加到寄存器A中。

sub  000表示，将寄存器A中的数据减掉数据RAM中的地址为000的数据13，再回存到寄存器A中。

str  000表示，将寄存器A中的数据存储到数据RAM的000位置。

我们会发现，通过操作码和操作的数的结合，使得我们的指令操作更加的灵活，并且使得数据RAM还可以被重复的利用。

我们合并成一个RAM之后，RAM中存储指令的方式就是操作码+操作数的方式。这里介绍了这种方式，方便后面的理解。那么接下来就让我们来合并RAM吧。

合并为一个RAM

目前我们的数据存储和指令存储是分开的，这和我们使用计算机的直觉不符，毕竟我们都是用一块内存完成编程。这是因为现在主流计算机都是冯·诺依曼架构，只有一块内存，所以接下来我们就将两块内存合并成一块。

在原来的系统中，我们有两块RAM，一块数据RAM，一块指令RAM，在一个时钟周期内，我们有一根数据线从数据RAM中读取数据，有一根指令线，从指令RAM中读取指令。如图：

如果我们将两块RAM合并为一块，那么数据线和指令线就变成了一条线，那么在某个时钟周期内，该怎么知道这条线中传递的是数据地址还是指令地址呢？因为在一个时钟周期内不可能既表示数据又表示指令。那该怎么办？

取指令和执行指令

既然一个时钟周期做不到，那么我们就将程序的执行分成两个时钟周期来完成一个任务。第一个时钟周期用于读取指令。第二个时钟周期用于读取数据并执行指令。

取址阶段：在这个阶段，RAM的地址信号是指令的地址。RAM输出的是指令。

执行阶段：在这个阶段，RAM的地址信号是数据的地址。RAM输出的是数据。也是在这个阶段去执行上一个时钟周期读取到的指令。因为执行指令阶段需要获取到上一个时钟周期的指令，因此，需要有一个指令寄存器去存储上一个时钟周期获取的指令。

| 时钟周期 | 阶段 | 状态-state |
| --- | --- | --- |
| 0 | 取指令 | 0 |
| 1 | 执行指令 | 1 |
| 2 | 取指令 | 0 |
| 3 | 执行指令 | 1 |

程序的执行过程如上图所示：

我们程序的执行状态只有两种，因此，我们可以约定state=0时为取指阶段，state=1时为执行指令阶段。

State只能在0，1之间切换。可以用D触发器来实现state的电路切换。如下图：

电路实现

我们之前是一个时钟周期执行一条指令，现在是两个时钟周期执行一条指令，分为取指令（取指令就是根据PC计数器输出的地址从RAM中读取指令并存储到指令寄存器中），执行指令（读取指令寄存器中的指令，以该指令作为输入，通过控制单元产生各种控制信号，使得各个器件执行不同的功能）。

我们需要两个时钟周期执行一条指令，那指令在各个器件间是如何传输执行的呢？

创建RAM、指令寄存器

enAddr是指令寄存器的写允许控制信号。取址阶段enAddr=1，执行阶段enAddr=1，所以，state和enAddr的映射关系也应该在控制器查找表中做映射。关于查找表的映射配置，我们在所有电路完成之后一起配置。

RAM的数据结构

将数据RAM和地址RAM合并成一块RAM，那么就要求新的RAM中既有指令又有数据。此处以4条指令和4条数据为例。我们将前4条指令储存在内存的前4个地址，将4条数据存储在内存的后4个地址。要计算19+69-27的结果，并要将结果存放在地址7的位置。

| 地址 | 指令 | opcode（操作码） | addr（操作数） | 新代码 / 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ld_a | 0b00001 | 0b100 | 0b0000100000000100 |
| 001 | add | 0b00010 | 0b101 | 0b0001000000000101 |
| 010 | sub | 0b00011 | 0b110 | 0b0001100000000110 |
| 011 | str | 0b00110 | 0b111 | 0b0011000000000111 |
| 100 |  |  |  | 0b0000000000010011 |
| 101 |  |  |  | 0b0000000001000101 |
| 110 |  |  |  | 0b0000000000011011 |
| 111 |  |  |  |  |

蓝色是操作数，彩色的部分是操作码，此处操作码是数据存放的地址。

修改PC计数器的地址位为11位

指令寄存器输出的内容为opcode和addr，addr是11位的。addr又会作为PC计数器的输入，我们的PC计数器原来的地址位是4位的，因此要将PC计数器整体修改为11位。

同时，PC计数器输出的A地址也会变为11位，A地址又作为RAM的地址输入，因此RAM的地址位也要改为11位。

如果改为11位之后，前面用到PC计数器的电路都是4位的将不能使用。因此，我们需要将PC计数器做成通用组件。

选择设置通用组件

打开PC电路『顶部菜单--编辑』『设置当前电路』『高级设置』『勾选通用电路』。

给器件添加通用参数

通用参数：this.Bits=args.Bits。

PC计数器需要进行如上修改的器件如下图：

添加通用电路初始化器件

『组件』『其他』『Generic』『init通用电路初始化』。

设置通用电路初始化参数

通用参数：Bits := 11。

保存通用设置

使用通用电路设置位数

修改RAM的地址位为11位

控制器改造

查找表加入state和Qcmp输入

指令的执行改为两个阶段之后（取指令、执行指令），其实就相当于是要根据state=0、state=1时，去设置不同器件的控制信号开关情况（0、1），比如：state=0时，是取指令阶段，取指令阶段要做的事情是，读取PC计数器的地址，并将地址累加1。用该地址获取到RAM中的指令数据。并将指令数据存储到指令寄存器中。要实现以上功能，各器件的控制信号如图所示：

因此，我们需要重构查找表，给控制器加入state。既然重构，我们将比较寄存器的控制信号也加入其中。Qcmp存储的是比较两个值的结果，该结果用来进行je的跳转。其实是用来控制PC计数器的ld信号输入。其实也是根据Qcmp控制相关信号的0、1状态，进而实现跳转的功能，所以也可以将Qcmp信号加入到控制器的输入。根据以上分析，我们的控制器输入就有了opcode、state、Qcmp。重构后如图所示：

重新编辑查找表

查找表的映射逻辑

| State | Cmp | Opcode | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | XX | 取指并存到指令寄存器 |
| 0 | 1 | XX | 取指并存到指令寄存器 |
| 1 | 0 | opcode | 执行对应指令 |
| 1 | 1 | Je | 执行je跳转 |

查找表数据

最终电路图

控制器电路图

PC计数器电路图

整体电路图

执行过程演示

现在我们要用两个时钟周期完成，第一个时钟周期获取指令，第二个时钟周期执行指令。所以我们的计数器要两个周期再递增。

添加立即数

现有系统的数据RAM存储方式（操作码+操作数）。

| 地址 | 指令 | opcode（操作码） | addr（操作数） | 新代码 / 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ld_a | 0b00001 | 0b100 | 0b0000100000000100 |
| 001 | add | 0b00010 | 0b101 | 0b0001000000000101 |
| 010 | sub | 0b00011 | 0b110 | 0b0001100000000110 |
| 011 | str | 0b00110 | 0b111 | 0b0011000000000111 |
| 100 |  |  |  | 0b0000000000010011 |
| 101 |  |  |  | 0b0000000001000101 |
| 110 |  |  |  | 0b0000000000011011 |
| 111 |  |  |  |  |

现有我们的RAM中，操作数指的是数据RAM的地址。也就是在执行指令的过程中，需要操作数指定的地址到RAM中读取数据运算所需要的数据。这个数据获取的过程是间接的。

我们希望增加一个直接获取运算的数据的方式，也就是说操作数不是数据ROM的地址，而是表示具体的要参与运算的数据。这样的操作数称为立即数。我们举例说明：比如我们要计算19+69-27。

| 地址 | 指令 | opcode（操作码） | addr（操作数） | 新代码 / 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ld_a | 0b00001 | 0b00000010011（19） | 0b0000100000010011 |
| 001 | add | 0b00010 | 0b00001000101（69） | 0b0001000001000101 |
| 010 | sub | 0b00011 | 0b00000011011（27） | 0b0001100000011011 |
| 011 | str | 0b00110 | 0b00000000011（3） | 0b0011000000000011 |

以上就是操作码+立即数的方式。蓝色是操作码，红色是立即数。

这样可以直接操作数据，但是也会有一个新的问题，就是什么时候操作码表示数据ROM的地址，什么时候操作码表示立即数呢？

比如，有一条指令 ld_a 7, 那么7表示的是数据RAM的地址？还是立即数7呢？现有系统我们无法区分，所以，既然通过操作数无法区分，我们可以通过指令来区分，也就是设计两套指令，一套指令操作数表示数据RAM的地址，一套指令操作数表示立即数。我们现有指令就是操作数是数据RAM地址的指令，因此，我们只需要增加设计一套操作数的指令即可。

增加立即数后的指令

| opname | opcode | 操作 |
| --- | --- | --- |
| halt | 00000 | 停止时钟 |
| ld_a | 00001 | 将数据RAM的数据载入寄存器A |
| add | 00010 | 数据RAM的数据+寄存器A再存入寄存器A |
| sub | 00011 | 寄存器A-数据RAM再存入寄存器A |
| or | 00100 | 寄存器A¦¦数据RAM再存入寄存器A |
| and | 00101 | 寄存器A&&数据RAM再存入寄存器A |
| str | 00110 | 将寄存器A中数据存入数据RAM |
| jmp | 00111 | 无条件跳转到指定地址 |
| je | 01000 | 比较相等时跳转到指定地址 |
| ld_ia | 01001 | 将立即数存入寄存器A |
| add_ia | 01010 | 将立即数+寄存器A中的数再存到寄存器A |
| sub_ia | 01011 | 寄存器A-立即数再存到寄存器A |
| or_ia | 01100 | 寄存器A¦¦立即数再存到寄存器A |
| and_ia | 01101 | 寄存器A&&立即数再存到寄存器A |

电路改造

立即数就是将操作码当做数直接进入ALU计算，我们的操作码addr原来表示的是RAM的地址，位数是11。因此，头部补5位的0，就凑成了11位的Din，作为ALU的B信号的输入了。

将指令寄存器输出的11bit地址补全到16位接入地址总线。通过en_i信号控制。

整体电路如下图：

控制器改造

增加en_i控制信号

修改控制器查找表

测试立即数功能

我们要计算19+45-27，并存储到4号地址位，那么我们RAM存储的数据如下图：

| 内存地址 | opname | opcode | 操作数 | 二进制表示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | ld_ia | 01001 | 00000010011(19) | 0b0100100000010011 |
| 01 | add_ia | 01010 | 00000101101(45) | 0b0101000000101101 |
| 10 | sub_ia | 01011 | 00000011011(27) | 0b0101100000011011 |
| 11 | str | 00110 | 00000000100(4) | 0b0011000000000100 |

执行结果如图：

添加B寄存器

目前我们只有一个寄存器A，寄存器相当于是编程中的一个变量，也就是我们现在的系统只支持一个变量的运算。如果我们需要进行多个变量的运算，一个寄存器是不够的。因此，我们需要为系统再添加一个寄存器B。

电路改造

添加B寄存器，修改ALU输入端信号

B寄存器写入使能端en_b，在控制器里需要增加en_b控制信号，同时需要修改控制器查找表控制en_b。

增加B寄存器后，ALU的A、B输入可以有4中选择，从A、B、RAM（立即数）、0获取。通过sel_a、sel_b来控制。

控制器改造

预留的6号引脚控制en_b。

整体电路

指令集

指令集，就是你希望CPU能够完成的操作。现在流行的指令集有x86,arm和risc-V。前两个指令集都是有知识产权的，不能随便用，而risc-V是开源指令集。指令集不光是随便设计一套指令就可的，最重要的是上下游的生态环境。比如同学们之前学过的C语言，在编译过程中，gcc工具链可以将C语言完整编译成x86指令，gcc-eabi工具链可以编译arm指令，risc-V也有对应的工具链，但是其上下游其他配套设施无法与前两者相提并论。

无论是x86，arm，还是risc-V指令集，对于我们设计的这个基础CPU都过于复杂，所以我们接下来会自己设计一套指令集，相对的，我们就没有配套的编译器为我们完成编译工作，接下来的编译工作我们只能自己手动进行。我们的指令集支持无符号16位数的加、减、按位与、按位或，支持基于等值的循环和分支控制，支持立即数对寄存器的运算。

我们的指令长度为16bit，前5bit为操作码，后11bit为地址或者立即数。操作码与指令的对照表如下：

| 指令 | 操作码 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| halt | 0b00000 | 终止程序 |
| ld_a | 0b00001 | 将内存RAM中的值载入a寄存器 |
| ld_b | 0b00010 | 将内存RAM中的值载入b寄存器 |
| save_a | 0b00011 | 将寄存器a的值保存到内存RAM |
| save_b | 0b00100 | 将寄存器b的值保存到内存RAM |
| add | 0b00101 | 将寄存器ab相加，保存到a |
| sub | 0b00110 | 将寄存器ab相减，保存到a |
| and | 0b00111 | 将寄存器ab按位与，保存到a |
| or | 0b01000 | 将寄存器ab按位或，保存到a |
| ld_ia | 0b01001 | 将立即数载入寄存器a |
| ld_ib | 0b01010 | 将立即数载入寄存器b |
| add_ia | 0b01011 | 将立即数加到寄存器a |
| add_ib | 0b01100 | 将立即数加到寄存器b |
| sub_ia | 0b01101 | 从寄存器a中减去立即数 |
| sub_ib | 0b01110 | 从寄存器b中减去立即数 |
| and_ia | 0b01111 | 将寄存器a与立即数取与 |
| and_ib | 0b10000 | 将寄存器b与立即数取与 |
| or_ia | 0b10001 | 将寄存器a与立即数取或 |
| or_ib | 0b10010 | 将寄存器b与立即数取或 |
| cmp_a | 0b10011 | 比较寄存器a和立即数是否相等 |
| cmp_b | 0b10100 | 比较寄存器b和立即数是否相等 |
| jmp | 0b10101 | 无条件跳转到指定地址执行 |
| je | 0b10110 | 如果比较结果相等才跳转 |
| jne | 0b10111 | 如果比较结果不等才跳转 |
| nop | 0b11000 | 什么都不干，跳过一步指令 |

更新控制器查找表

测试

x=19，y=45，计算x+y的值64存储到RAM的7号地址中。

分析：x变量看成寄存器A，y变量看成寄存器B，那么上面的功能翻译成操作数和操作码，数据如下：

| 内存地址 | opname | opcode | 操作数 | 二进制表示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ld_ia | 01001 | 00000010011(19) | 0b0100100000010011 |
| 001 | ld_ib | 01010 | 00000101101(45) | 0b0101000000101101 |
| 010 | add | 00101 | xxx | 0b0010100000000000 |
| 011 | save_a | 00011 | 00000000111(7) | 0b0001100000000111 |
| 100 | halt | 00000 | 00000000000 | 0b0000000000000000 |

设计计算机汇编语言

用自己的汇编语言编写程序

上面的例子过于简单，体现不出我们系统的强大，接下来我们来实现一段程序。0到100求和。

请看下面这段代码片段：

int main()

{

int s=0;

for (int i=1;i!=101;i++)

{

s+=i;

}

}

我们可以在https://gcc.godbolt.org/ 网站将这段代码编译成x86的汇编语言，结果如下：

main:

//将rbp压栈

push    rbp

//将rsp的值赋给rbp

mov     rbp, rsp

//将rbp低8位指针指向的值赋0（[rbp-4]就是s变量的指针地址）

mov     DWORD PTR [rbp-4], 0

//将rbp低8位指针指向的值赋1（[rbp-8]就是i变量的指针地址）

mov     DWORD PTR [rbp-8], 1

//跳到.L2标签

jmp     .L2

.L3:

//将i的值赋给eax寄存器

mov     eax, DWORD PTR [rbp-8]

//将eax寄存器的值加到s

add     DWORD PTR [rbp-4], eax

//将i的值加1

add     DWORD PTR [rbp-8], 1

.L2:

//比较i和100，结果保存到比较寄存器

cmp     DWORD PTR [rbp-8], 101

//比较寄存器不为1（不相等），跳到.L3标签

jne     .L3

//将0赋给eax寄存器

mov     eax, 0

//弹栈，赋给rbp（相当于rbp恢复道进入函数之前）

pop     rbp

//函数结束

ret

尽管我们自己设计的汇编语言没有编译器，但是我们可以仿照上面的x86汇编将上面的代码复刻一段并在我们自己的CPU上执行。

//给寄存器a赋值0

- ld_ia 0

//给寄存器b赋值1

- ld_ib 1

//跳到第5条指令

- jmp 5

//a=a+b

- add 0 将寄存器ab相加保存到a

//b=b+1

- add_ib 1

//比较b和101

- cmp_b 101

//不相等跳到第3条指令

- jne 3

//将a保存到地址16

- save_a 16

//停止程序

- halt

翻译成二进制。

0b0100100000000000         ld_ia  0              0

0b0101000000000001         ld_ib  1              1

0b1010100000000101         jmp    5              2

0b0010100000000000         add    0              3

0b0110000000000001         add_ib 1              4

0b1010000001100101         cmp_b  101            5

0b1011100000000011         jne 3                 6

0b0001100000010000         save_a 16             7

0b0000000000000000         halt                  8

烧录进eeprom，将时钟频率调整位500，开始仿真，程序结束后注意观察内存中16地址的值。

测试运行

替换时钟信号，并设置频率为100HZ

仿真执行查看结果

设计计算器总线与其他输入输出设备

CPU电路

我们之前实现的电路，其实是一个完整的CPU电路，这个CPU包含完整的ALU，控制器和寄存器组，还有一个内置的RAM。那如果我们想通过CPU控制外部设备，又该如何实现呢？接下来我们以内存，硬盘和显示器为例，来讲解CPU如何通过总线控制外部设备。

什么是总线

总线，在前面的课程中我们有过介绍，但是没有相应的实物，看起来比较抽象，其实总线就是CPU和外部通讯的导线，如果我们将CPU结构稍作改造，例如下图：

我们将A，str，ld，Dout和Din五根导线分别接上输入和输出，就可以实现CPU和外部数据的交换，而这五根线就是总线，其中：

A线为数据总线，用来传输CPU寻址地址。

ld和str线为控制总线，用来传输CPU控制信号，表明CPU是打算对地址进行读，还是写。

Din和Dout为数据总线，用来传输数据。

这时就会产生一个问题：我们的Din数据源，既可以从内部RAM读取数据，也可以从外部设备读取数据，那我们以哪一个为准呢？或者说，如果存在多个外部设备，CPU如何判断自己控制的是哪一个外部设备呢？

在讲总线地址映射之前，我们会发现现在的CPU电路已经无法单独仿真了，会提示Din短路。这是为什么呢？

修改后的CPU电路，我们的Din不仅可以从RAM中读取数据，输入给ALU进行处理。还可以通过外部输入Din数据给ALU处理。那么在当前CPU电路中，Din的输入来源会有两处，会出现短路状态。因此，无法仿真。如图：

那如何解决Din冲突的问题呢？通过控制ld和en_i的信号。原理是什么呢？如下图：

当RAM的ld=0时，内部RAM的Din就没有输入了，当en_i=0时，立即数Din也没有输入源，此时，Din信号就只有外部输入的Din。所以，在实际电路应用中，我们可以通过控制信号来让电路生效。这就是我们当前CPU电路不能单独进行仿真的原因了。

总线地址映射

现代计算机中，一种解决方案是，采用CPU地址映射的方式来区别外部设备。例如，我们的A信号（寻址信号）长度为11位，我们可以用其中的3位表示总线上的设备编号，后8位表示总线上的外部设备的内部地址，就可以对设备进行区分。来看如下指令：

ld_a    0b010 00000000

save_a  0b001 00000000

按照我们之前学习的知识，上面这段指令的意思是从0b010 00000000读取数据，写入到0b001 00000000地址。但是如果我们按照总线地址映射的方式来看，这两句的指令的意思就是：

// 从第三个设备的00000000地址读取数据

ld_a    0b010 00000000

// 保存到第二个设备的00000000地址

save_a  0b001 00000000

这样我们就可以通过简单的寻址动作，完成CPU和外部设备通信。接下来，我们来完成CPU外部地址映射的设计：

| CPU寻址地址 | 外部设备映射 |
| --- | --- |
| 0b000 00000000~0b000 11111111 | 内部Rom，简称iRom （0-255） |
| 0b001 00000000~0b001 11111111 | 外部扩 （256-511） 展Ram，就是我们的计算机内存 |
| 0b010 00000000~0b010 11111111 | 外部扩展Rom，可以看作是计算机硬盘 （512-767） |
| 0b011 00000000 | 终端地址，向这个地址写数据可以在终端显示 （768） |

这里其实存在几个小问题，例如：

我们的寻址和标准的寻址不同，一次返回两个字节；

iRom寻址空间一般非常小；

外部RAM和ROM都偏小；

CPU不支持中断，无法接入外部输入设备；

我们没有用完所有的寻址空间。

以上这些问题确实存在，但是我们的课程以帮助大家理解CPU内部原理为主，并没有按照现实1：1复刻。

基于以上地址映射设计，做如下电路更改：

CPU内部RAM电路修改

现在我们需要限制内部RAM只响应0b000 00000000~0b000 11111111的寻址，需要对其电路做一定更改，如下图：

在控制电路中，我们将高3bit组合成了en信号，从而实现只响应0b000信号；而低8bit直接接入iRom寻址地址实现寻址。改造过后，CPU电路如下图：

将CPU封装成子电路，方便我们以后调用。如下图：

内存模块

内存模块11bit地址中高3bit是0b001，低8bit是内部地址空间，那么我们就可以仿照CPU内部ROM电路，做出一点点修改即可，最终电路如下：

注意内存中的存储介质我们选用的是RAM（独立端口）模块，这个模块和EEPROM的区别在于它不能预先编程，只能在上电以后由程序进行修改。

磁盘模块

磁盘模块代表的是持久化存储模块，其实和内存模块电路类似，只是高3bit相应0b010，低8bit是内部地址，并且存储介质要找一个持久化介质，这里我们还是采用了独立端口的EEPROM，电路如下：

终端模块

最终我们需要在终端模块显示一串字符串。Digital里的终端如下图：

当en信号为1，经过一个时钟周期上升沿，D的数据就会显示在终端上。唯一需要注意的是D的信号为8bit。我们只需要将寻址信号组成en信号，将输出总线的低8bit接入D，即可实现终端，最终电路如下：

这样，我们只需要向0b011 00000000地址低8bit写入我们想要的ASCII码，一个时钟周期之后就会显示出来。

最终效果图

注意这里我们没有将其他模块封装，是为了编程方便以及观察最终的效果。这样，CPU就通过总线和3个外部设备相连：内存、硬盘、终端。

设计引导程序

概述

现代计算机的开机通常要经历一个复杂且精心设计的过程，这个过程叫做引导。引导是计算机启动和运行操作系统的初始步骤，它确保了系统能够正确地加载和执行所需的程序。引导过程随CPU架构不同而不同，我们平常接触最多的是x86架构的引导，而后面的课程我们主要涉及单片机以及ARM架构的引导。今天的课程，我们主要精力放在给我们自己设计的计算机设计一个引导过程。

引导流程设计

目前我们的计算机总共有三块存储：

iRom：CPU内部很小的一块存储，只读；

内存：无法持久化保存数据，只有上电之后才能由程序修改；

硬盘：存放我们的自定义代码和数据。

CPU在上电之后首先会去执行iRom的代码，这一段代码应该是写死在CPU内部不能修改的，所以这一段代码的主要作用应该是引导CPU去执行我们的自定义代码。而我们的自定义代码存放在硬盘上，直接执行效率很低，需要将硬盘里面的数据加载到内存执行。所以CPU的iRom代码应主要功能应该是：

将硬盘中的程序拷贝到内存。

跳转到内存地址接着执行。

但这里存在一个问题：我们的程序长度是不固定的，但iRom只能加载固定长度的数据到内存。为了容纳更长的程序，这个固定长度只能预先设计的非常大；但这样又会造成引导效率太低。所以为了解决这个问题，我们做这样一个约定：iRom只加载一段固定长度的短程序并执行，这段短程序再负责加载更长的我们的自定义程序。由于这段短程序我们可以自定义，就不存在之前的问题了。所以最终的设计如下：

iRom负责将硬盘前32个寻址长度的程序加载到内存并跳转；

硬盘前32个寻址长度负责加载自定义程序并跳转；

最终执行自定义程序。

而硬盘前32个寻址地址存放的程序，我们就称之为引导程序，而这32个寻址地址，我们称之为引导区。

程序实现

iRom

// 向寄存器b写0

0	ld_ib		0

// 下两句话是将16地址的指令（jmp 10）拷贝到511地址，根据我们前面做的映射，511地址实际上指向内存空间

1	ld_a		16

2	save_a		511

// 下面三句话是将14地址的指令（ld_a 512）加上寄存器b后拷贝到509

3	ld_a		14

4	add			0

5	save_a		509

// 下面三句话是将15地址的指令（save_a 256）加上寄存器b后拷贝到510

6	ld_a		15

7	add			0

8	save_a		510

// 跳转到509。截止现在509、510、511有三条指令（ld_a 512、save_a 256、jmp 10）合起来表示将512地址的内容拷贝到256，并跳转到10地址继续执行

9	jmp			509

// 从511跳转回来后给b累加1，拷贝下一个地址（从513拷贝到257）。如果b等于32，则结束循环

10	add_ib		1

11	cmp_b		32 （所以只能循环0-31，32次，比较后的结果会存储在比较寄存器）

12	jne			3

// 执行到这里说明相等了，证明32条内存的指令已经都拷贝到了内存中。

跳转到内存中的256地址继续执行

13	jmp			256

// 指令模板，以下三行不会执行

14	ld_a		512

15	save_a		256

16	jmp			10

上面的程序可以实现将地址512-543（硬盘）的内容拷贝到地址256-287（内存），并跳转到256（内存）继续执行，而根据主线地址映射，512-543是硬盘的头32地址，256-287是内存的头32地址，所以这一段程序可以将硬盘的程序拷贝到内存并执行。

将这段代码翻译为二进制：

v2.0 raw

5000

810

19ff

80e

2800

19fd

80f

2800

19fe

a9fd

6001

a020

b803

a900

a00

1900

a80a

保存为“CPU内置iROM.hex”，并加载到CPU内置的iRom上。

硬盘代码

硬盘511-543之间的代码，已经被上面的引导程序拷贝到了内存中，即便我们硬盘当前只有17条指令，也就是只有511-528是实际有效的拷贝。但引导程序仍然会将511-543之间的程序全部拷贝过去。因为CPU中的引导程序是不可修改的。

0	ld_ib		0

1	ld_a		272

2	save_a		511

3	ld_a		270

4	add			0

5	save_a		509

6	ld_a		271

7	add			0

8	save_a		510

9	jmp			509

10	add_ib		1

11	cmp_b		25

12	jne			259

13	jmp			288

14	ld_a		544

15	save_a		288

16	jmp			266

这段代码的内容和上面的iRom内容类似，主要作用是将硬盘544-568地址之间的程序拷贝到内存288-312地址并执行，由于这一段代码我们可以自定义，拷贝的长度是和程序相关的。

32	ld_ia		72                  H

33	save_a		768

34	ld_ia		101                 e

35	save_a		768

36	ld_ia		108                 l

37	save_a		768

38	ld_ia		108                 l

39	save_a		768

40	ld_ia		111                 o

41	save_a		768

42	ld_ia		32                  空格

43	save_a		768

44	ld_ia		119                 w

45	save_a		768

46	ld_ia		111                 o

47	save_a		768

48	ld_ia		114                 r

49	save_a		768

50	ld_ia		108                 l

51	save_a		768

52	ld_ia		100                 d

53	save_a		768

54	ld_ia		33                  !

55	save_a		768

这段代码主要就是将一个个数字存到768地址。根据总线地址映射，这个地址实际上是终端的数据输入结构，换句话说我们每次保存的数据，在下个时钟周期就会在终端显示出来。

将这段代码翻译成二进制文件：

v2.0 raw

5000

0910

19FF

090E

2800

19FD

090F

2800

19FE

A9FD

6001

A019

B903

A920

0A20

1920

A90A

15*0

4848

1b00

4865

1b00

486c

1b00

486c

1b00

486f

1b00

4820

1b00

4877

1b00

486f

1b00

4872

1b00

486c

1b00

4864

1b00

4821

1b00

将上面的内容保存为“外置引导 + 程序.hex”，并加载到外置EEPROM里面。

执行

将时钟频率设置为50，开启仿真，在仿真的过程中，右键点击RAM并监视RAM内容的变化。可以看到RAM的地址内部不断有数据被拷贝进来并执行。最后会在终端上显示“Hello world！”。当然同学们也可以自己写一段程序来执行，效果是差不多的。

单片机引导流程

单片机引导流程要比一般x86计算机简单。我们可以把单片机视为ROM和RAM都内置在CPU中，只暴露一些输入输出总线接口和外部通信的设备。那么引导过程其实就相当于在ROM上直接执行程序，只有需要用到RAM时才会向RAM中写入数据，并不需要向一般PC引导过程一样需要多步跳转。以我们马上就要学习的51单片机为例，我们来看一下单片机的引导程序。

来看如下代码：

#include <REG52.h>

sbit led = P1^0;

void main() {

led = 0;

while(1);

}

这是一个简单的51单片机点灯程序。至于这个程序为什么能够点灯，我们这里不去关心，我们着重要看的是，单片机从上电到执行到我们的main函数，都经历了哪些过程。当我们开启单片机的调试程序。将程序编译，并开启调试模式，可以看到我们程序编译完成以后的汇编文件如下：

可以看到我们的mian函数的指令地址是0x000F，而第一条指令0x0000的作用是跳转到0x0003，从0x0003到0x000C这一段代码其实是51单片机的固定初始化流程，当这段代码执行完毕后，最后一句0x000C的代码就是跳转到0x000F，而0x000F就是我们的main函数入口了。这就是51单片机的引导过程了，可以看到由于单片机的结构简单，它的引导过程甚至没有我们设计的CPU复杂。

常用数字芯片

数字芯片在企业开发中大量使用。大家一定要学会如何购买芯片。熟悉芯片的原理图、封装和查看手册。

与或非门

与门

购买链接

https://item.szlcsc.com/3422605.html

实物图、原理图、封装

数据手册

或门

购买链接

https://item.szlcsc.com/7947.html

实物图、原理图、封装

数据手册

非门

购买链接

https://item.szlcsc.com/431038.html

实物图、原理图、封装

数据手册

74HC245N（缓冲器、驱动器）

购买链接

https://item.szlcsc.com/520620.html

实物图、原理图、封装

数据手册

74HC138（解码器）

购买链接

https://item.szlcsc.com/520626.html

实物图、原理图、封装

数据手册

DS1302（实时时钟）

购买链接

https://item.szlcsc.com/15455.html

实物图、原理图、封装

数据手册